PET berendezés modellezésére alkalmas Monte-Carlo program kidolgozása és verifikációja

Lantos Judit, okleveles mérnök-fizikus
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi
Kar

Témavezető:

Dr. Czifrus Szabolcs, egyetemi docens, BM E Nukleáris Technika Tanszék

A PET (pozitron-emissziós tomográfia) olyan funkcionális képalkotó eljárás, amely pozitron sugárzó izotópokkal jelölt molekulák segítségével képes a szervezet biokémiai folyamatait ábrázolni. Így az egyes betegségek még a szervek anatómiai elváltozása előtt, azok működésének megváltozásából diagnosztizálhatók.

Az MCNP programcsalád az egyik legelterjedtebb általános célú Monte- Carlo kód, mely számos területen validált, s nemzetközileg referenciaként szolgál. Hátránya, hogy a bomlások időbeliségét nem kezeli, így közvetlenül nem alkalmas PET berendezések szimulációjára, hiszen nem értelmezi az aktivitás, a holtidő, a koincidencia-esemény fogalmát.

A dolgozat célja, hogy az MCNP által szimulált nyers kölcsönhatási adatok utólagos feldolgozásával alkalmassá tegyük ezt a kódot PET szimulációkra. Ehhez felépítettem egy kisállat-PET berendezés MCNP modelljét, illetve kifejlesztettem egy C nyelvű kódot, mely többek között azonosítja a szcintillációs események helyét, modellezi a detektorok bénítható holtidejét illetve az energia- és idődetektálás bizonytalanságából adódó szétkenődést, kiválogatja a koincidencia-eseményeket.

A National Electrical Manufacturers Association által kifejlesztett NEMA NU 4 szabvány méréssor elvei alapján szimulálom az axiális érzékenységprofilt, illetve patkány fantom esetén a berendezés NEC rátáját. A modell és a szűrőprogram verifikálásához az eredményeket összehasonlítom GATE-tel [ 1 ] végzett szimulációs és valódi mérési eredményekkel. Emellett rekonstruálom egyszerű források (pont és vonal), valamint matematikai fantomok képét. A dolgozatban ismertetett eredményeket 2010 szeptemberében publikáltuk [2].

[1] http://opengatecollaboration.healthgrid.org

[2] J. Lantos, Sz. Czifrus, G. Patay, T. Bükki. Verification of an MCNP based simulation tool on NanoPET/CT system. World Molecular Imaging Conference, Montreal, Canada, 23-26 Sept 2009