Új típusú adatfeldolgozó módszer fejlesztése és alkalmazása kétdimenziós PIV mérésekhez

Szijártó Rita

fizikus MSc. II. évf.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Témavezető: Dr. Aszódi Attila, BME NTI, Atomenergetika Tanszék

Konzulens: Dr. Ralf Kapulla, Paul Scherrer Institute, Svájc

A PIV méréstechnika átlátszó közegek áramlási képének meghatározására alkalmazható kétdimenziós sebességmérési módszer. Alapja, hogy a közeghez kis átmérőjű szemcséket kevernek, melyeket lézerimpulzusokkal világítanak meg és a szemcsékről szóródott lézerfényt digitális kamerával detektálják, majd a kapott képeket speciális szoftverrel feldolgozva kapják meg a lézersíkba eső sebességteret [1]. A PIV technika nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évtizedben elsősorban a lézerek, a kamerák, és a számítógépek fejlődésének köszönhetően, így ma széleskörűen alkalmazzák tudományos és ipari áramlástani mérésekhez egyaránt. A nukleáris technika területén reaktorok hűtőközege keveredésének vizsgálatára, valamint programkódok validálására alkalmazzák.

Az adatok feldolgozására a klasszikus módszer korrelációs technikákon alapul [1], melynek felbontóképessége limitált. A korrelációs technika hiányosságainak felismerése után kezdtek el foglalkozni a szürkeintenzitás-gradiens számítás módszerével, mint lehetséges alternatívával PIV képek feldolgozására [2]. A dolgozatban bemutatásra kerül a PIV méréstechnika a BME Nukleáris Technikai Intézetében (BME NTI) elvégzett méréseimen keresztül [3]. A BME NTI-ben méréssorozatot végzek, melyben a BME Oktatóreaktor fűtőelempálcája körül kialakuló természetes áramlást vizsgálom.

A dolgozat keretében ismertetem a két adatfeldolgozó módszert, a szürkeintenzitás-gradiens módszerének matematikai hátterére fektetve a hangsúlyt, amely alapján MATLAB programot fejlesztettem PIV képek feldolgozására. A program optimalizálását standard PIV képek segítségével végeztem el, melynek során a program bemenő paramétereinek eredményekre gyakorolt hatását vizsgáltam. Az optimalizálás lépéseit a dolgozatban ismertetem részletesen.

A méréseim során kapott PIV képeket használtam fel arra, hogy igazoljam a szürkeintenzitás-gradiens számítás módszerének alkalmazhatóságát. A méréseimből kiválasztott képpárokat mindkét adatfeldolgozó módszerrel elemeztem, valamint a kapott sebességtereket kvantitatívan és kvalitatívan is összehasonlítottam. A fejlesztett program és a klasszikus korrelációs technika azonos eredményeket adott, a szürkeintenzitás gradiens számításának módszerével jobb felbontású sebességtereket kaptam, így elmondható, hogy az új technika jó alternatíva a korrelációs technika mellett.

Irodalom:

- M. Raffel, C. Willert, S. Wereley, J. Kompenhans, „Partical Image Velocimetry (A Partical Guide)”, Springer, Berlin, Heidelberg, New York (2007).

- G. M. Quénot, J. Pakleza, T.A. Kowalewsky, “PIV with Optical Flow”. Exp. Fluids Vol. 25, 177-189 (1998).

- R. Szijártó, B. Yamaji, A. Aszódi, “Study of Natural Convection Around a Vertical Heated Rod Using PIV/LIF Technique”, CFD4NRS-3, OECD/IAEA Workshop, 14-16 Sept 2010, Washington DC, USA