Ionpályák numerikus számítása
 TOKAMAK mágneses terében

Aradi Mátyás, fizika BSc. szakos hallgató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtud. Egyetem, Természettudományi Kar

Témavezetők:

Berta Miklós, Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék

Dr. Bencze Attila, tudományos munkatárs, MTA KFKI RMKI, Plazmafizikai Főosztály

A plazma vizsgálatának egyik gyakori diagnosztikai módszere a nyalábdiagnosztika. Ennek során egy atomnyalábot juttatnak a plazmába. Az eljárás folyamán mérik a nyaláb sebességének, alakjának, ionizáció fokának megváltozását, és ezekből visszakövetkeztetnek a plazma lokális paramétereire.

Dolgozatom témája egy új plazmadiagnosztika, az atomnyalábszonda (ABP), kidolgozásában és megvalósításában való részvétel. Az eszköz a prágai COMPASS nevű tokamak berendezésen kerül majd először kipróbálásra. Az eljárás során lítium-atomnyalábot lövünk a plazmába, ami egy adott pontban egyszeresen ionizálódik, majd az ionok eltérült pályán elhagyják az összetartott plazma tartományát. A kilépő ionnyalábot detektáljuk. Mérjük majd az ionok pályájának paramétereit, valamint a kilépő ionok áramát.

Mindehhez, a mágneses tér paramétereit felhasználva, kifejlesztettem egy numerikus ionpálya-számoló MATLAB-kódot (ABPIons). Segítségével kiderült, hogy csak lítium-nyalábot érdemes használni. Az iondetektor elhelyezéséről is nélkülözhetetlen információkat kaptunk a kifejlesztett kód alapján. Kiszámoltam, milyen sebességgel szükséges belőni a részecskéket, hogy azok a megfelelő helyen hagyják el az összetartott plazma tartományát. []

A plazmaszegélyen fellépő plazmaáram-perturbációt (amely összefügg az ELM-ek megjelenésével), korábbi mérések alapján, realisztikusan szimuláltuk. [] Ez alapján érzékenységi analízist tudtam végezni az ABP-diagnosztika várható mérési képességeit illetően. Az adatok ismeretében kidolgoztam a detektorkoncepciót. A számítások azt mutatják, hogy nincs elvi akadálya az ELM-ek által okozott plazmaáram-perturbációk detektálásának.

[?]	M. Berta et al. 2009. Concept of an Atomic Beam Probe diagnostic on COMPASS tokamak, 36th EPS Conference on Plasma Physics

[?] 	D. M. Thomas et al. 2006. The effect of plasma collisionality on pedestal current density formation in DIII-D, Plasma Phys. Control. Fusion 48 (2006) A183–A191