Sebességmérési módszerek plazma turbulenciában

Bardóczi László, fizikus MSc. szakos hallgató

BME, Természettudományi Kar

Témavezetők:

Dr. Zoletnik Sándor, főosztályvezető, MTA KFKI RMKI PFFO

A magfúzió egyik fejlesztési ága a fúzióhoz szükséges magas hőmérsékletű plazma mágneses elszigetelése a környezettől. A fúziós plazmákban lévő zonális áramlások a turbulencia csillapításán keresztül közvetve szabályozzák a transzportfolyamatokat, ezáltal hatással vannak a plazma összetartásának minőségére. Emiatt az áramlások kísérleti vizsgálata a plazmafizika egyik fő kutatási területét képezi. Az áramlások GAM típusú ágának jellemzője, hogy meghatározott frekvenciával modulálja a plazma áramlási sebességét. 
Ezért a kísérleti tanulmányozás alapvető követelménye a sebességmérés.

Munkám során olyan statisztikus alapokon nyugvó sebességszámítási módszereket fejlesztettem, és találtam ki magam is, melyek segítségével fluktuáló mennyiségek két pontban vagy egy pontban mért jelei alapján a plazma áramlási sebessége meghatározható [1]. A módszerek között vannak direkt térben és Fourier-térben számolók, egypontosak és kétpontosak. A munka fő részeit a mérési adatok vizsgálata, a számítási módszerek tesztelését lehetővé tevő teszt jelek előállítása, a tesztelések, valamint a módszerek érzékenységi tartományainak meghatározása alkotják. A számítási módszerek optimalizálása során meghatároztam a paraméterek terének azt a tartományát, amelyben az eljárások a lehető legjobban működnek. A tesztelések eredményeiből kiderült, hogy már 20%-os relatív amplitúdójú sebességmodulációk akár 200% relatív zajszintben is megtalálhatók.

A dolgozatban bemutatom a módszerek működési elveit, a teszteléseket és részletezem az érzékenységüket. Összehasonlítom a már ismert, de általam fejlesztett és az általam kitalált módszereket.  A dolgozat végén sor kerül a leírt módszerekkel valós adatokból kinyert saját eredmények bemutatására is.

[1] S. Zoletnik, L. Bardoczi et al 2009. Poloidal flow velocity measurement at the edge of the TEXTOR tokamak using quasy-twodimensional Lithium Beam Emission Spectroscopy, 36th EPS Conf. Plasma Phys. Control Fusion, Sofia, Europhysics Conference Abstracts, 33E, P-1.192