Langmuir szondás kísérlet az ESEO műhold fedélzetén

Gubicza Ágnes, Fizika Bsc szakos hallgató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar

Király Richárd, villamosmérnök Msc szakos hallgató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és informatikai Kar

Témavezetők:

Dr. Bencze Pál Dsc, ny. tud. tanácsadó, c. egyetemi tanár, MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

Dr. Bánfalvi Antal, mérnök, BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Az Európai Űrkutatási Hivatal (ESA) diákprogramjának keretében az ESEO (European Student Earth Orbiter) műhold fedélzetére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem három hallgatói csoportja tervez berendezéseket, melyek közül az egyik az ionoszférát vizsgáló Langmuir szonda (LMP-Langmuir Probe).  Az űrmisszió alapvető célja az európai egyetemi hallgatók űrkutatással kapcsolatos ismereteinek bővítése, a diákok "bevezetése" az űrkutatásba, valóságos űrkörnyezetben valóságos premisszák igazolásához épített berendezésekkel. Az LMP kísérlet részét képezi a misszió tudományos programjának, melynek keretében a műholdpályán a plazma töltéssűrűségét és a töltések hőmérsékletét monitorozza.

A dolgozat első része, ami Gubicza Ágnes munkája, röviden összefoglalja az ionoszférának a szonda szempontjából alapvető fontosságú tulajdonságait, részletesen bemutatja a mérési célok kitűzésének hátterét. Ismerteti továbbá a szonda kialakításának és műholdon való elhelyezésének szempontjait, a várt mérési eredményekre vonatkozó számításokat és számítógépes szimulációt.

A dolgozat további része Király Richárd munkája, amiben a berendezés két alkotó eleme, a detektor és a kiszolgáló elektronikai egység áramköri és mechanikus tervezését, anyag és alkatrész választás szempontjait foglalta össze. Ismertetésre kerül a tervezés jelenlegi fázisában a mágnesezett plazmába merülő detektor mechanikus és elektromos kialakítása, valamint a kiszolgáló elektronika részegységeinek blokkvázlat és áramkör szintű tervei az űrtechnológia követelményeinek figyelembevételével.

A pályamunka összefoglalásában helyet kapnak a hároméves űrprogram fontosabb mérföldkövei és a kísérlet szempontjából legfontosabb tennivalók a közeljövőben.