Grafén megmunkálása kémiai marásos módszerekkel

Magda Gábor, Fizikus MSc. szakos hallgató

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar

Témavezetők:

Nemes-Incze Péter, MTA KFKI MFA

dr. Csonka Szabolcs, tudományos munkatárs, BME Fizika Tanszék

A grafén a szén hatszöges kristályrácsba rendeződött allotrópja, felfogható egy grafitrács egyetlen lapjaként. Felfedezése óta sok izgalmas új alapkutatási eredménynek lehettünk tanúi, ami elsősorban a grafén különleges sávszerkezeti, mechanikai és elektromos tulajdonságainak köszönhető [1]. Az elektronikai alkalmazásokat erősen hátráltató tényező az, hogy a grafén elektronszerkezetében nincs tiltott sáv. Erre a problémára megoldás jelent, ha a grafénből szalagokat vágunk, amelyek szélessége nem haladja meg a néhány nanométert, ilyenkor ugyanis már tiltott sáv jelenik meg a sávszerkezetben. Jelen pillanatban ilyen szalagok létrehozása még nem megoldott gyors és reprodukálható módszerrel. Egy ilyen módszer kidolgozásával foglalkozik jelen dolgozat.

Sikerült elérni, hogy a grafén, mely előállításakor egy szigetelő (SiO2) rétegre kerül, 700 °C körüli hőmérsékleten kémiai reakcióba lépjen az őt hordozó SiO2 réteggel. Kimutattam, hogy ennek a reakciónak sebessége erősen függ a grafén kristálytani irányától, aminek eredményeként azonos kristálytani orientációjú hatszöges lyukak jöjjenek létre a grafén felszínén. Ha két hatszöges lyuk megfelelő irányból elegendően közel kerül egymáshoz, akkor a köztük lévő terület a létrehozni kívánt grafén szalag lesz. A grafén oxidációját atomerő mikroszkóp segítségével vizsgáltam.

[1] Katsnelson, M. I. 2007. Graphene: carbon in two dimensions, Materials Today, 10, 20-27

A dolgozat eredményeit tartalmazó publikációk:

- P. Nemes – Incze, G. Magda, K. Kamarás, L.P. Biró. 2010. Crystallographic orientation dependent etching of graphene layers, Physica Status Solidi, 7, 1241–1245

- P. Nemes – Incze, G. Magda, K. Kamarás, L.P. Biró. 2010. Crystallogprahically selective nanopatterning of graphene on SiO2, Nano Research, 3, 110-116