Fás szárú energianövények felhasználásának lehetőségei a nyíregyházi távhőszolgáltatásban és annak várható hatásai

Tóth József Barnabás, Geográfus MSc. szakos hallgató

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

Témavezető:

Tóth Tamás, egyetemi tanár, DE-TTK Meteorológia Tanszék

Földünk fosszilis energiahordozói napjainkra kiapadó félben vannak, ezért szükségszerűvé vált a megújuló energiaforrások előnyben részesítése. Pályamunkámban a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövényeket, azok ismertségét, a távhőszolgáltatásban történő felhasználási lehetőségeit, valamint a foglalkoztatásra gyakorolt hatásait vizsgáltam.

Dolgozatomban elemeztem, hogy a nyíregyházi távhőszolgáltatónak gazdaságos lenne-e függetlenedni a városi hőtermelő erőműtől, illetve maga a fűtőmű kiegészíthetné-e energiatermelését egy fás szárú biomasszát felhasználó energiatermelő egységgel. Arcview GIS 3.2 szoftver felhasználásával lehatároltam egy gazdasági szempontokból potenciális település együttest, melyből kiragadtam egy kistérséget, ahol kérdőíves vizsgálattal elemeztem a gazdálkodók  és a vizsgált növények egymáshoz való viszonyát.

Megállapítottam, hogy a gázüzemű nyíregyházi erőmű biomassza alapú energiahordozóra történő váltása nem lenne gazdaságos befektetés, viszont egy 20 MW villamos és 20 MW hőenergia előállítására alkalmas biomassza felhasználású kiegészítő erőmű a jövőben gazdaságos befektetésnek bizonyulna. Folyamatos üzemeltetése kb. 200.000 tonna faaprítékot igényelne, amit akár 13.333 ha területről is előlehetne állítani, ezzel közvetlenül és közvetve kb. 550 új munkahelyet teremtve.

Pénzügyi szempontokat figyelembe véve célszerű a tüzelőanyagot a felhasználás közelében termeszteni (kb. 40 km). A dolgozatban lehatárolt területek mind közlekedési, mind természeti adottságaik révén alkalmasak a távhőszolgáltatáshoz szükséges faapríték megtermelésére.

A kérdőívezés során megállapítottam, hogy a gazdák abban az esetben kezdenék el a vizsgált növények telepítést, ha biztos lenne számukra a stabil piac és megfelelő finanszírozási lehetőségekhez jutnának. A problémát egy új nagy tüzelőanyag igényű erőmű képes lenne megoldani. Viszont a két egymásra utalt fél között kommunikációs hiányosságok róhatók fel, amit egy érdekképviseleti szervezet képes lenne orvosolni.