Nehézfémek akkumulációjának vizsgálata a Felső-Tisza-vidéken

Szabó Magdolna, geográfus MSc. szakos hallgató

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

Témavezető(k):

Dr. Szabó Szilárd, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem

A dolgozatom alapját képező probléma a Tisza hullámterének nehézfém-terhelése, amelynek hátterében döntően romániai ipari létesítmények működési zavarai állnak. Az általam feldolgozott témát szükségszerűnek tartom, mivel hazánk egyik legfontosabb természeti erőforrását, a talajt érinti, ami csak feltételesen képes megújulni, így megóvása mindenképp fokozott figyelmet igényel.

A Felső-Tisza-vidék tiszai hullámteréről transzektek mentén felszíni talajmintákat gyűjtöttünk be konzulensemmel. Célom feltárni a nehézfémek közötti esetleges kapcsolatokat, megállapítani a talajtulajdonságok, valamint a folyótól való távolság szerepét a fémek akkumulációjában, illetve a Tisza különböző szakaszán kialakított mintasorok nehézfém-terheltségét összehasonlítani egymással. A minták általános talajvizsgálatait (aktív és rejtett savanyúság, humuszmennyiség és minőség, mésztartalom, szemcseösszetétel) saját kezűleg végeztem. A nehézfém-koncentrációk bevizsgálását egy akkreditált vizsgáló laboratóriumában végeztettük el.

Mintáim tanulmányozása nyomán megbizonyosodtam mintaterületem jelentős nehézfém-terheltségéről. A statisztikai analízis a cink, az ólom és a réz szoros kapcsolatát mutatta ki, amely a közös eredetükre utal, s bizonyítja, hogy a Tiszát ért romániai vízgyűjtőjéről származó nehézfém terhelések jelen vannak az érintett területen. A transzektek összehasonlító elemzésének eredménye is a terhelés romániai származását támasztja alá. A nehézfémtartalmak horizontális eloszlásai a különböző mintasoroknál eltérően alakultak, amit számos tényező befolyásol, így az összefüggések megállapításai korlátozottak. A nehézfémek és a talajtulajdonságok közti kapcsolat vizsgálata során megállapítottam, hogy a nehézfémek legnagyobb hányada az iszapfrakcióval mutatja a legszorosabb összefüggést, s emellett a minták döntő többségében ez a frakció dominál. Mindez arra enged következtetni, hogy a területet érintő szennyezések frakciója is az iszaptartományba tartozott. Az előzetes feltevéseknek ellentmondó értékek hátterében feltehetőleg a hullámtér sajátos üledékképződése és talajfejlődése áll.