Műholdas alapú digitális felszínmodellek összehasonlító vizsgálata egy beregi mintaterületen

Karika Anita, Geoinformatika MSc. szakos hallgató

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar

Témavezető:

Dr. Szabó Gergely, adjunktus, DE Természettudományi és Technológiai Kar

Napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy a természeti jelenségeket és a bennünket körülvevő környezetet minél jobban ábrázolhassuk és az elkészített térképeket használhassuk. A korábban megalkotott térképek mellett ma már légi fotók és űrfelvételek állnak rendelkezésünkre a Föld felszínének ábrázolására. Az ingyenesen elérhető adatbázisoknál azonban tisztában kell lennünk azok pontosságával és megbízhatóságával.

Munkám során ilyen jellegű, a 21. század legújabb és legpontosabb felvételei kerültek vizsgálat alá, annak érdekében, hogy egy korábban készült térképezéshez viszonyítva milyen mértékű eltérések tapasztalhatóak.

Három adatbázist hasonlítása történt meg: az EOTR 10 m-es, a GDEM 30 m-es, az SRTM 90 m-es felbontású modelleké. Az összehasonlítás előtt mindhárom modellt azonos vetületi rendszerbe kellett alakítani, azaz EOV-ba (Egységes Országos Vetület-be), mivel ez a rendszer méter alapú, amely a vizsgálatok alapját szolgálja. A modelleket kivontam egymásból (az EOTR került kivonásra a másik két adatbázisból) a különbségek kimutatására. Az elkészült különbség modelleken klaszter-analízist végezve létrejöttek az eltérő magasságkülönbségek csoportjai. Ezen folyamatok az IRISI programban kerültek megalkotásra. A csoportok vizuális kiértékelését követte a tényleges statisztikai vizsgálat, amelyet a korábban légi fotók alapján digitalizált erdőfoltokra létrehozott random pontsor alapján került sor. Ezen eredményeket az SPSS program segítségével statisztikai vizsgálatokra használtam fel. Dobozdiagram segítségével a létrejött csoportok medián értékére és kiterjedésükre kaphattunk választ, amelyekből a modellek tényleges magasság különbségei voltak kiolvashatóak. Ezt követte keresztszelvények megalkotása a Global Mapper programban, ahol a fenti megállapítások nyertek bizonyosságot, miszerint tényleges adatokkal alátámasztva megállapítható volt a modellek egymáshoz viszonyított pontossága méter alapon. A végső ellenőrzésként végrehajtott Wilcoxon-féle előjel próba alapján megállapíthatóvá vált a két internes adatbázis szignifikancia szintje is.