Geodiverzitás-vizsgálat egy nyugat-bükki mintaterületen

A geodiverzitás legrövidebben az élettelen környezeti tényezők sokféleségeként definiálható. Ez alatt a kőzetek, ásványok, fosszíliák, tájak, felszínformák, felszínalakító folyamatok, talajok és vízrajzi elemek változatosságát értjük.

A geodiverzitás egy új fogalom a szakirodalomban, a mai értelemben vett geodiverzitás kifejezést az 1990-es évek végétől használják. Elsősorban gyakorlatorientált megközelítés, mely az élettelen környezeti tényezőket (és az azokat veszélyeztető tevékenységeket) veszi sorra, számszerüsíti és ez alapján tesznek javaslatot a terület további fejlesztésére, hasznosítására és védelmére.

A munkám során a geodiverzitás definiálásán és rövid jellemzésén túl egy nyugat-bükki mintaterület egységeinek a geodiverzitás-indexeit számítom ki. A vizsgálat alapjául egy Spanyolországban kidolgozott képlet szolgál. Ez a nemzetközi szakirodalomban eddig az egyetlen módszer a geodiverzitás számszerüsítésére, Magyarországon elsőként alkalmazom.

A vizsgálat lépései: Először számba veszem a mintaterület élettelen környezeti tényezőit, elkészítem a terület geomorfológiai térképét, és ez alapján lehatárolom a részegységeket. A vizsgálati eredményeket mindegyik részről külön táblázatban foglalom össze. Végül az egységek geodiverzitásának értékelése az alábbi képlet segítségével történik: Gd=(Eg*R)/lnS, melyben Gd= geodiverzitási index, Eg=a geodiverzitás elemeinek a száma, R=roughness, érdesség, azaz a terület lejtésviszonyait kifejező érték, S=az egység felszínének a területe.

Az Eg értéket úgy kapjuk, hogy összeszámoljuk, mennyi elemet (kőzettan, földtani szerkezet, szerkezetmorfológia, geomorfológia, eróziós és akkumulációs felszínformák, antropogén és mikroformák, hidrológia, talaj) írunk be a táblázatokba.

A topográfiai viszonyokat és az éghajlati tényezők változatosságát az R tényezővel reprezntálom. Az R-et úgy számítom ki, hogy a területek lejtőszögét pontozom.

Arra keresek választ, hogy a mintaterület egészének és azon belül az egyes részeinek mekkora a geodiverzitása egymáshoz viszonyítva és a szerzők által meghúzott határértékekhez képest, illetve a kapott eredmények a várakozásokhoz képest hogyan alakulnak.

Őrsi Anna

végzett egyetemi hallgató