A gamma-valerolakton előállítása 
a levulinsav katalitikus hidrogénezésével

Strádi Andrea, II. évf. környezettudomány MSc

ELTE Természettudományi Kar

Témavezető:	Mika László Tamás egyetemi adjunktus

ELTE Szerves Kémiai Tanszék

A XVIII‒XIX századi ipari és technológiai forradalom óta bolygónk lakossága és vele együtt az energetikai és vegyipari termékek iránti igényei is jelentősen megnőttek. A földgáz és a kőolaj mindkét ipar fontos nyersanyaga, így a lelőhelyek kimerülése kettős nehézségeket vet fel. Az ezek kiváltását célzó innovatív megoldások tehát égetően szükségesnek bizonyulnak.

A biomassza könnyen kezelhető, szén-tartalmú vegyületekké való átalakítása igen gyorsan fejlődő ágazat a fenntartható kémiában. Horváth István Tamás Professzor Úr kutatócsoportja segítségével sikeresen állította elő cukrokból a levulinsavat, majd annak katalitikus hidrogénezésével az energetikai- és vegyipar számára egyaránt hasznosítható gamma-valerolaktont, amely bizonyítottan tovább alakítható alkánokká.1 Az élelmiszeriparban már ismert és alkalmazott vegyületet kellemes, édeskés illata könnyen felismerhetővé teszi, míg környezetbarát mivoltát alátámasztja, hogy vízzel korlátlanul elegyedik, ezért a természetben gyorsan lebomlik. Mivel előállítása biomasszából is történhet, így a mezőgazdasági növényi hulladékok felhasználására potenciálisan alkalmas. Alacsony az olvadáspontja és a gőznyomása, illetve magas a forráspontja, biztonságosan tárolható és szállítható. Felhasználása sokoldalú, lehetséges gyújtófolyadékként (az említett kutatócsoport szabadalma) vagy benzin-adalékként energetikai célokra, illetve alkánokká átalakítva vegyipari alapanyagként hasznosítani.

Kutatásom célja, hogy a zöldkémia alapelveit figyelemben tartva, oldószer-mentesen, különböző szelektív katalizátorokkal (valamint azok összehasonlításával) és a reakciók konverzióinak összevetésével olyan módszert alakítsak ki, amely iparilag is alkalmazható lehet. Méréseimet gázkromatográfia és NMR spektroszkópia segítségével is nyomon követem.

[1] Mehdi, H.; Fábos, V.;Tuba, R.; Bodor, A.; Mika, L. T.; Horváth, I. T., Top.Catal., 2008, p.48-49.