Mágneses és elektromos kutatások az újkorban elpusztult Csittfalva és Malomfalva területén

Péntek András, környezettudományi BSc. szakos hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Témavezető:

Lenkey László, MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

Tudományos dolgozatomban azt kívánom bemutatni, hogyan lehet geofizikai mérési módszereket alkalmazni a régészetben. 2010 tavaszán régészek felkérésére Erdélyben kutattunk a XVIII. században elpusztult Csittfalván, illetve a még ma is létező Malomfalván. Utóbbi település esetében a falu már nem létező várának maradványait, míg Csittfalván a község elköltöztetett templomának nyomait kerestük.

Kurt Horedt 1950-es és 1952-es régészeti ásatásaiból származó információk alapján jelöltük ki a mérési területünket. Először mágneses mérést végeztünk Overhauser típusú protonprocessziós magnetométerekkel 1 méterszer 1 méteres rácshálóban. Az így kapott és feldolgozott adatok alapján jelöltük ki a geoelektromos szelvények helyeit.

Mindkét mérési területen sikeresnek mondható méréseket végeztünk. Malomfalva esetében, a mágneses mérések alapján sikerült azonosítani egy kikövezett sávot (flasztert), melyet kívülről és belülről is árok övezett. A kikövezett részen, illetve árkokon kívül egyéb mágneses anomáliát okozó tárgyakat is találtunk, amelyek valószínűleg égetett agyag és cserép tárgyak lehetnek. A geoelektromos mérés szerint a flaszterről egyelőre annyit tudni, hogy laza szerkezetű és eléggé sekély, kb. 0,5 méter mélységig terjedő együttesről van szó.

Csittfalván a mágneses mérésből meghatároztuk a templom pontos helyét, majd 19 db párhuzamos szelvényen, illetve ezekre merőlegesen 3 db szelvényen geoelektromos mérést végeztünk. A szelvényeket 2D-ban, illetve az összes szelvényt együtt 3D-ban invertáltuk a RES3DINV program segítségével. Az eredményeken jól kirajzolódik a templom alaprajza és falainak alapozása kb. 1,8 m mélységig.

A mérési eredményeket 2010 novemberében az erdélyi Pósta Béla Régészeti Konferencián prezentáltuk.