Agyagásványok minőségi és mennyiségi meghatározásának Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiai (FTIR) megközelítése

# Udvardi Beatrix

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató Labor

udvardibeatrix@freemail.hu

Témavezetők:

Kovács István, Ph.D., tudományos munkatárs, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Szabó Csaba, Ph.D., egyetemi docens, ELTE-TTK, Litoszféra Fluidum Kutató Labor

A gyors, roncsolásmentes vizsgálati eljárások közé tartozó infravörös spektroszkópiai módszerek egyre nagyobb teret nyernek a geológiai minták - kitüntetetten az agyagásványok - elemzésében, értelmezésében, amelyet az évek előrehaladtával jegyzett publikációk növekvő száma is jelez.

Munkám során különböző típusú agyagásványokról (kaolinit, illit, beidellit, montmorillonit, nontronit, vermikulit) gyengített teljes reflexiós (ATR) technikával felvett több mint 100 infravörös spektrum minőségi és mennyiségi elemzését végeztem el a 4000-400 cm-1 tartományban.  Az adatok feldolgozása során, a minőségi elemzéseken túlmenően módszertani fejlesztés történt, amely a potenciális mennyiségi ATR mérések gyakorlati megalapozásának első eredményeit foglalja össze.

Eredmények: A Si-O elnyelési sáv alatti terület és a számolt ekvivalens vastagság közötti pozitív korreláció ismeretében megbecsülhető az infraaktív komponenesek koncentrációja, ha megfelelő kalibrációs faktort használunk.  A hidroxil tartalom alapján kidolgozott módszer segítségével az agyagásvány szerkezetébe beépülő más illó (pl., rácsközi víz, CO2, stb.) mennyiségét is meg tudjuk határozni.

A kidolgozott módszer jelentős előrelépést jelent az FTIR-ATR mennyiségi értelmezését érintően, mert olyan változásokat követhetünk nyomon a jövőben, mint szennyezések terjedése, kation csere, kation beépülés, keverékek elkülönítése, átalakulások nyomon követése.