Levegős és folyadékos napkollektor vizsgálata egy óbudai panellakásban

Kálmán Ákos, környezettudományi 5. éves hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Témavezető:

Pávó Gyula, tanszéki mérnök, Atomfizikai Tanszék, Környezettudományi Centrum

Az 1960-as évektől közel 30 évig épültek panelházak Magyarországon. Egyes épületcsoportoknál a rossz kivitelezésük miatt, valamint koruknál fogva ezen épületek szerkezetei elavultak, különböző külső és belső épületi károk jelentek meg rajtuk, amik miatt ma felújításra szorulnak (különösen a falak hőszigetelésére vonatkozó új szabványok tekintetében).

A panelos épületek korszerűsítése napjaink egyik kulcsfontosságú feladata, már csak azért is, mert a lakosság közel 1/5-e él bennük.

Léteznek felújítási programok úgy, mint nyílászárók cseréje, utólagos külső oldali hőszigetelés, fűtésmérő felszerelése, napkollektoros fűtés, meleg víz rásegítés, esztétikai javítás, melyek részben a kormány, részben az EU támogatásával valósulnak meg, de a lakóknak is ki kell venniük a részüket anyagilag. A lakók szavaznak a pályázatról, amelyet a társasházi szabályzat alapján vagy elfogadnak, vagy nem. Ha elfogadják, jól járnak: a panelház által felvett kölcsön törlesztő részlete lakásokra bontva sokkal kisebb, mint az addig fizetett közös költség és/vagy fűtésdíj. Azonban be kell látni, hogy a közel 800 ezer panellakás felújítása pénz - és időigényes feladat.

Munkám során két, a napenergiát hasznosító berendezést (kollektort) készítettem el házilag. Az egyik folyadék cirkulálásával megvalósuló, a másik pedig egy a lakás levegőjét ventillátorral beszívó, majd a rendszeren áthaladva azt felmelegítő, napenergiát hasznosító kollektor. Az utóbbinál többféle kísérletet végeztem el, annak érdekében, hogy kiderítsem, melyik konstrukcióval érhetem el a legjobb hatásfokot.

Az előbbi ipari jellegű, nyomásálló kollektor, ennél fogva felhasználási köre is sokkal tágabb. Amíg a levegős kollektort kizárólag levegő felmelegítésére, addig a folyadékos kollektort fűtésrásegítés - és lakossági meleg víz előállítására is fel lehet használni.

A dolgozat célja egyrészt a két kollektor összehasonlítása hatásfok szempontjából, másrészt annak kiderítése, hogy bizonyos feltételek mellett a két kollektor képes - e rásegíteni a központi fűtésre, ezáltal csökkenteni a fűtésdíjat.