Mért és a WRF modellel számított szélsebesség és szélenergetikai adatok összehasonlító vizsgálata

Herrmann Dóra, III. éves meteorológia szakirányos fizika BSc hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi Kar

Témavezetők:

Dr. Weidinger Tamás, egyetemi docens, ELTE Meteorológiai Tanszék,

Gyöngyösi András Zénó, tudományos segédmunkatárs, ELTE Meteorológiai Tanszék

A kontinentális szélgenerátorok fejlődésével (rotormagasság növelése, az indulási küszöb csökkentése) az 1990-es évek második felében vált reális lehetőséggé a nagy-teljesítményű szélgenerátorok hazai telepítése. Magyarországon 2000-ben állították fel az első 250 kW-os turbinát Inotán (Nordex N-250). Ezt követte a kulcsi 600 kW-os erőmű 2001-ben, majd a Mosonmagyaróvárra telepített két darab, szintén 600 kW-os Enercon E40 szélerőmű. A hazai szélviszonyoknak megfelelően a legtöbb szélerőművet az északnyugati országrészbe telepítették. 2009 végére a beépített szélerőmű kapacitás 201,3 MW volt.

TDK dolgozatomban két Mosonmagyaróvár környéki szélerőmű termelési adatait elemzem a mért és a WRF modellel számított széladatok alapján. Mindkét generátor Enercon gyártmányú, az E40-es turbina 65 m magasságú, névleges teljesítménye 600 kW; az E70-es szélgenerátor oszlopa 113 m magas, névleges teljesítménye 2 MW.

Összehasonlítottuk a gyári szélsebesség-teljesítmény diagramot a mérési adatok 
(a gondolán elhelyezett szélműszer és a generátor termelése) alapján számított görbével. Nem tapasztaltunk lényeges eltérést. A pontosabb teljesítménygörbe alkalmazása azonban néhány %-os javulást így is jelent a napi termelési adatok becslésében.

A vizsgálatok következő lépéseként összevetettük a mért és a WRF modellel előrejelzett szélsebességi és termelési adatokat. 2010. március-augusztusi időszakot elemeztük. A modell kis mértékben alábecsülte a szélsebességet, így a két szélerőmű termelését is. Tízperces, illetve napi adatsorokat vizsgáltunk az időjárási helyzet, illetve a szélirány és a szélsebesség függvényében.

Célunk olyan egyszerű modell-output statisztikai eljárások készítése, amivel pontosabbá tehetők a napi termelési előrejelzések, amelyek a felhasználóknak nyújtanak hasznos információt. E munka kezdeti eredményeit mutatja be a dolgozat.