Fehérje adszorpció in situ optikai vizsgálata bioszenzorikai alkalmazásokhoz

Németh Andrea, biofizikus MSc. szakos hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Témavezető:

Petrik Péter, tudományos főmunkatárs, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

A nanotechnológia széles kutatási területe közül az egyik irányvonal a fehérje alapú bio-nanotechnológia. A receptorok specifikus molekulafelismerő képességét kihasználva olyan bioszenzorokat lehet fejleszteni, melyeknél az érzékelés feladatát a fehérjék töltik be.

Méréseim során a vizsgált fehérje a flagelláris filamentum (FF) volt, amely a baktériumok mozgásszervének sejten kívüli része. A filamentumokat szilárd hordozóra leválasztva (fehérje adszorpció) nagy érzékenységű szenzor-felületeket lehet létrehozni.

A filamentumok in situ adszorpcióját Spektroszkópiai Ellipszometria (SE) módszerével vizsgáltam két különböző konstrukciójú folyadékcellában. Ahhoz, hogy gazdaságosabb méréseket végezzünk, a kutatócsoporttal kifejlesztettünk egy kisebb folyadékcellát, amit ellipszometriai mérésekkel teszteltem, majd a későbbi mérésekhez fel is használtam.

Az ellipszometria egy indirekt optikai módszer, tehát optikai modellek felépítésével adható meg az információ (vastagság, optikai sűrűség) a rétegről. Az egy, vagy több ponton a felülethez kötődő és a vízben lebegő filamentumok leválasztás közbeni méréséhez összetett, többrétegű optikai modelleket kellett megalkotnom és kiértékelnem. A FF adszorpcióját összehasonlítottam egy másik fehérjének, a fibrinogénnek az adszorpciójával is. Kinetikájukat a Langmuir- és az RSA-modellekkel jellemeztem.

Az SE optikai modell és atomerő mikroszkópiás képek alapján megállapítottam, hogy az adszorbeált FF réteget egy felülethez közeli (~100 nm) sűrűbb és egy távolabbi (~500 nm) ritkább rétegre lehet osztani. A FF adszorpció részletes tanulmányozása után, a jövőben receptorként szeretnénk alkalmazni azt, specifikus molekulák megkötésére.

Publikáció: A. Németh, P. Kozma, T. Hülber, S. Kurunczi, R. Horváth, P. Petrik, A. Muskotál, F. Vonderviszt, Cs. Hős, M. Fried, J. Gyulai, I. Bársony. 2010. In Situ Spectroscopic Ellipsometry Study of Protein Immobilization on Different Substrates Using Liquid Cells, Sensor Letters, 8, 1–6