Ionizációs kamra Radon bomlás detektálására

Bámer Csaba, fizika BSC szakos hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Témavezető: Dr. Varga Dezső

Dr. Varga Dezső, adjunktus, ELTE Komplex Rendszerek fizikája Tanszék

Célunk egy olyan detektor elkészítése volt, amely a kamrájában elbomló

radioaktív elemek által kibocsájtott α−részeket egyenként képes detektálni,

megmérni azok energiáját, és képes rögzíteni az esemény idejét. Lehetővé téve ezzel

az α-sugárzást jellemző mennyiségeknek (energia, aktivitás, felezési idő,

bomlási állandó) meghatározását, valamint az elbomlott elem azonosítását is.

Erre a feladatra egy ionizációs kamrát építettünk, melyben a radon,

valamint toron radioaktív bomlását vizsgáltuk.

Az eszköz tervezésénél    fontos szempont volt az ár, az egyszerűség és a mobilitás.

Elvárásainknak félvezető detektorok az áruk miatt, a szilárdtest nyom-detektorok

(emulzio) pedig azért nem feletek meg, mert a bomlás idejéről nem adnak számot.

Az általunk épített berendezés kivitelezési költsége messze elmarad a kereskedelmi

forgalomban kapható hasonló eszközök, tipikusan több ezer eurós árától.

Érzékenysége kiválló, a Rad7 nevű professzionális eszközhöz képest 7-szer jobb, mivel közvetlenül a Radon bomlását detektálja, nem pedig felületre kitapadt leányelemekét,

és emiatt a szisztematikus effektusok (páratartalom, hőmérséklet, lebegő kolloidszemcsék)

drasztikusan csökkennek. Az energiafelbontás egyenlőre alul marad a piacon kapható

eszközökkel szemben, azonban a konstrukció optimalizálásával ez várhatóan javítható.

A jelenlegi detektorunk érzékeny a mikrofonikus zajra. Ez szintén javítható megfelelően

konstruált elrendezéssel.

A munkánk fő lépései a kamra építése, tesztmérések elvégzése, és a jelfeldolgozó algoritmusok készítése volt.

A kapott eredményeink azt jelzik, hogy az eszköz alkalmas a kamrájában keletkező sugárzás

energiájának, aktivitásának mérésére. Ebből kifolyólag képes bomló elem azonosítására is.