Belélegezhető szemcseméretű kvarcpor mennyiségi vizsgálata

Topa Boglárka Anna, geológus MSc. szakos hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Témavezetők:

Dr. Weiszburg Tamás, egyetemi docens, ELTE Ásványtani Tanszék

Dr. Lovas A. György, egyetemi docens, ELTE Ásványtani Tanszék

A belélegezhető szemcseméretű szilárd anyagok egészségügyi kockázata napjainkban egyre inkább a társadalom figyelmének gyújtópontjába kerül. E szilárd vegyületek közül a kvarc hatása kiemelt jelentőségű, ezért mennyiségének pontos mérése levegőből vett mintákon fontos feladat.

Az ELTE Ásványtani Tanszékén található röntgendiffrakciós labor 2009 második felében csatlakozott az angliai Health and Safety Laboratory labor akkreditációs folyamatához, az ún. kvarc-körpróbához.

A dolgozat egyik célkitűzése eme körpróba bemutatása az általunk honosított röntgendiffrakciós mennyiségi meghatározási módszer részletes tárgyalásán keresztül, melynek során ismertetjük az eljárás honosításának menetét, használt eszközeinket, és a nemzetközi akkreditációs rendszerben jól szerepelt eredményeinket.

A téma jelentőségére, gyakorlati hasznára két konkrét példán keresztül mutatunk rá. Elsőként egy alföldi üzemi munkaegészségügyi vizsgálatot ismertetünk, melynek célja a levegő belélegezhető szemcseméretű kvarcpor tartalmának meghatározása volt az üzem bizonyos területein. A mérési, valamint a minősítési adatokat az általunk felállított analitikai eljárás adta. A mintavételezés eszközeinek és folyamatának ismertetése mellett ezen eredményekről is szót ejtünk. Mért adataink alapján az általunk vizsgált üzem megmintázott területein a kvarcpor koncentrációja nem éri el az egészségügyi határérték ötödét, így az üzem alkalmazottai nincsenek kitéve munkájuk során a belélegezhető kvarcpor egészségkárosító hatásainak.

Eljárásunk egy a hétköznapok során megmutatkozó alkalmazási lehetőségét szállópor minták elemzésén keresztül mutatjuk be a 2010. áprilisi 14-i izlandi vulkánkitörés kapcsán. Méréseinkkel a sajtóban napvilágot látott kérdést szerettük volna tisztázni, miszerint megjelent-e az izlandi vulkáni hamu felszínközelben Magyarország területén. Mintáink az Országos Légszennyezettségi mérőhálózat automata mérőhálózata által rögzített PM 10 és PM 2,5 szállóporokat tartalmazzák. Mérési eredményeink azt igazolják, hogy a vészharang kongatására okot adó, április 18-i megnövekedett budapesti légszennyezettségi értékek nem vulkáni eredethez köthetők.