Természetes és mesterséges radioaktaivitás elkülönítése a paksi atomerőmű légterében

Strádi Andrea, környezettudományi MSc. szakos hallgató

és

Horváth András, fizika MSc. szakos hallgató

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Témavezető(k):

Dr. Horváth Ákos, egyetemi docens, ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék

Szabó Katalin Zsuzsanna, PhD hallgató, ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola

A Paksi Atomerőmű a hazai villamosenergia-ellátás 40%-át fedezi. Ennek a környezetbarát energiatermelésnek is természetesen megvannak az árnyoldalai. Ezek a radioaktív hulladékok keletkezése és a radioaktív izotópok kibocsátása, melyek meghatározása a sugárvédelmi rendszer fontos feladata.

A kutatásunk célja a sugárvédelmi aeroszol-detektorokban felhalmozódó radon leányelemek és az esetlegesen megjelenő transzurán elemek elválasztása. Az aktív zónából származó transzurán elemek alfa-bomlásának energiája kb. 6 MeV. A radon és toron leányelemei között is több olyan izotóp van, amely 6 MeV körüli alfa-sugárzást bocsát ki. A sugárvédelmi rendszer ezeket nem tudja megkülönböztetni. Célunk egy olyan algoritmus kidolgozása volt, ami a transzurán elemek jelenlétét kimutatja.

Munkánk során az aeroszol-detektorok energiaspektrumát és az izotópok aktivitásának időfüggését vizsgáltuk. Felismertük, hogy a 212Po és a 218Po detektált aktivitásának aránya 10,5 tartományban mozog. Ennek alapján mutatható ki, ha a transzurán elemek kiszabadultak a reaktorból, mivel azok a 218Po energiatartományában detektálhatók, és megnövelik az arányt.

További eredményünk, hogy összehasonlítottuk a különböző helyiségekben az általunk kihelyezett radonmonitorral mért radonkoncentrációt a sugárvédelmi rendszer aeroszol-detektora által érzékelt leányelem-aktivitással, amely lehetővé teszi, hogy az aeroszol-detektorok segítségével határozzuk meg a dolgozók radontól származó sugárterhelését.