Porózus közegbe történő tartós visszasajtolás hatásának szimulációja
tesztmérések alapján

Bálint András, geográfus

SZTE TTIK, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezető:

Dr. Szanyi János címzetes egyetemi docens

SZTE TTIK, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Magyarország mind európai, mind nemzetközi viszonylatban kiemelkedően jó geotermikus adottságokkal rendelkezik. Geotermikus erőforrásaink kizárólag energetikai célú hasznosítása a hatályos vízgazdálkodási törvény szerint visszasajtoláshoz kötött. A visszasajtolás elrendelése a tanulási folyamatot megelőzően történt, ezért a visszasajtolás az eljárás nehézségei és kockázata miatt útját állja a további fejlődésnek.

Magyarország kis és közepes entalpiájú geotermikus rendszerei elsősorban harmadidőszaki felső-pannon homokkövekben találhatók. A homokkő rezervoárok egyik leggyakoribb problémája visszasajtolás során a szűrők illetve a kutak környezetének szilárd lebegő anyagok általi eltömődése, ezáltal pedig a nyelőképesség és a permeabilitás csökkenése. A kutakat erő káros hatások megfelelő üzemeltetéssel, a visszasajtolt víz szűrésével, tisztításával jórészt elkerülhetők, a kutak környezetének eltömődése azonban helyrehozhatatlan károkat eredményez a tározóban. Jelen dolgozatban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a kútkörnyezet permeabilitás csökkenése mekkora területre terjed ki és milyen mértékű az eltömődés.

A vizsgálat során, a Hódmezővásárhelyen 2007-ben végzett kúthidraulikai tesztsorozat eredményeit felhasználva Processing Modflow 5.3 környezetben a területről hidrodinamikai modellt készítettem. Hódmezővásárhelyen a már több mint 10 éve üzemelő B-1094 jelű visszasajtoló kút körül a szivárgási tényezőt különböző módszerekkel rontottam és a szimulációk eredményeiből következtettem az eltömődés lehetséges mértékére.

A modellkísérletek alapján megállapítottam, hogy hosszú távú visszasajtolás hatására a szűrőzött szakaszok közvetlen környezetében lévő kőzetek permeabilitása akár két nagyságrenddel is csökkenhet.