Fenékhordalék szemcseösszetételének alakulása a Dráván

Andrási Gábor, II. geográfus MSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezető:

Dr. Kiss Tímea, egyetemi docens, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

A Dráván Horvátországban az 1975-1989 közötti időszakban három vízerőművet építettek, amelyek a vízjárást és vele együtt a hordalékviszonyokat is módosították. További problémát jelent, hogy újabb vízerőművet kívánnak építeni a Dráván, bár az eddigiek környezetre gyakorolt hatásai sem feltártak még, illetve az érintett hazai Dráva szakasz nemzeti parkká nyilvánított.  Dolgozatom célja annak megállapítása, hogy a Dráva fenékhordalékának szemcseösszetételét milyen tényezők befolyásolják a Dráva Varasdtól Barcsig terjedő (közel 130 km hosszú) szakaszán. Korábban a Botovo-Barcs szakaszon már történtek a durvaszemcséjű hordalékra irányuló vizsgálatok [2], azonban a felette lévő duzzasztók térségéből nincs rendelkezésre álló adat.

A szemcseátmérők meghatározáshoz a Digital Gravelometer programot használtam, mely gyors és nagymennyiségű mérésre alkalmas. Mivel a vízerőművek módosító hatást gyakorolnak a Dráva hidrológiai jellemzőire is, amelyek irányítják a hordalék mozgását, ezért a vízállás alakulását is részletesen megvizsgáltam az 1958-2009 közötti időszakban.

A vízállást nagymértékben befolyásolták a vízerőművek, mivel üzembe helyezésük után folyamatosan csökkentek mind a kis-, közepes- és nagyvízi szintek. Az erőművek egyenletesebbé tették az éves vízjárást és az árvizeket is csökkentették. Ugyanakkor a donja dubravai erőmű napi 100-150 cm körüli vízszint különbségeket okoz a Dráva őrtilosi szelvényében mért reggeli és esti vízállások között.

A vizsgált (novo virjei) zátonyon mind folyásirányban lefelé, mind a part felé egyre csökken a szemcseméret. Ez azt mutatja, hogy a zátony nem tekinthető egységesnek: a folyó folyásiránnyal szembeni végén illetve az alacsonyabb zátonyfelszíneken a nagyobb szemcsék akkumulálódnak, majd folyamatosan az egyre kisebbek rakódnak le.

A korábbi kutatások szerint a hordalékot nagymértékben csapdázzák a tározók, így az ilyen létesítmények lényegében szétkapcsolják a folyót, mint rendszert [1]. Ezért az erőművek felett is kijelöltem mintavételi pontot, mert így meghatározható az erőművek hatása a Dráva-kavics összetételére. A varasdi tározó felett a legnagyobb szemcseméret 96,9 mm volt, a Barcs feletti mérőpontra ez 38,7 mm-re csökkent. A donja dubravai és cakoveci tározóterek csapdázó szerepét mutatja a legnagyobb szemátmérő 66,3 mm-re csökkenése. Az osztályozottsági, ferdeségi és csúcsossági adatok alapján igen gyengén osztályozott a Dráva fenéken szállított hordaléka, bár ez folyásirányban lefelé folyamatosan javul. Mivel a betorkolló Mura is hatással lehet a Dráva hordalékviszonyaira, ezért a torkolata alatt és felett is végeztem szemcseösszetételi vizsgálatokat. Eredményeim szerint a szemcsenagyság növekedett a betorkollás után (a legnagyobb szemcseméret 55,33 mm-ről 85,3 mm-re növekedett), tehát a Mura jelentős szerepet játszik a Dráva kavicsanyagának pótlásában, amelyet a tározók csapdáznak, hiszen a torkolat felett finomabb a hordalék.

[1] Brierley G.J., Fryirs K.A. 2007. Geomorphology and river management: applications of the river styles framework. Blackwell Publ., Malden, MA

[2] Szekeres J. 2003. A Dráva hordalékjárásának vizsgálata a legfrissebb adatok figyelembevételével, Összefoglaló jelentés, Budapest, VITUKI