Belvíztérképezés szubpixel-alapú osztályozással, Landsat 7 ETM+ műholdfelvételek alapján

Csendes Bálint, Geográfus MSc szakos hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar

Témavezetők:

Henits László, PhD hallgató, SZTE TTIK, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Dr. Mucsi László, egyetemi docens, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

A magyarországi mezőgazdaság hagyományos problémája a belvíz. A távérzékelési módszerek fejlődésével és térnyerésével a légifotó és űrfelvétel alapú elemzések egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a belvíztérképezésben. A közepes felbontású Landsat ETM+ műholdfelvételek előnye, hogy nagy területről (185*185 km) készülnek képek, melyek alkalmasak az 1:100000-es méretarányú térképek automatizált előállítására. Hátránya viszont, hogy a 30 m-es geometriai felbontása miatt egy képelemen belül több felszínborítási típus is megjelenhet, vagyis spektrálisan vegyes képelemek jelentkeznek. A Körös-Maros közi mintaterületen a 2000-es, rendkívül belvizes évből egy április 23-án készült Landsat ETM+ képét választottam ki.

A spektrálisan vegyes képelemek okozta problémák (az egyes vízfelületek mérete kisebb lehet, mint a felbontási cella mérete, a túlnedvesedett talajok és vízben álló növényzet elkülönítése) feloldására a lineáris spektrális szétválasztás módszerét alkalmaztam. A mintaterületen található, arra jellemző szélsőértékek spektrális térben történő kijelölésével kiszámíthatjuk a főbb felszínborítási típusok (talaj, növényzet, víz) pixelen belüli arányát. A kapott aránytérképekből előálló 3 sávos képek irányított osztályozásával, a szélsőpontok százalékos aránya alapján elkülöníthetők a belvíztérkép főbb tematikus osztályai. A kapott eredményt összevetettem egy hagyományos pixelalapú (ISODATA) osztályozással. Az előállított belvíztérkép pontosságának vizsgálatát a 2000.03.23-ai Alsó-Tisza völgyi légifelvételezés 1 m felbontású színes infravörös légifotóival végeztem el.

A szubpixel-alapú osztályozással előállított belvíztérképek pontosabb eredményt képesek nyújtani, mint a korábbi hagyományos pixelalapú osztályozások. Így ezzel a módszerrel a későbbiekben lehetőség nyílik a korábbi belvizes évek adataiból egy 1:100000 méretarányú belvízkockázati térkép gyors és automatizált elkészítésére.